Açıklama: Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yer alan tüm birimlerdeki sulu sistem - 2 yangın dolaplarının güvenli, doğru ve etkili biçimde kullanılmasını amaçlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve TS EN 671, TS EN 3-7 gibi standartlara dayanır. Uygulamadan, yangın dolaplarının bulunduğu birimler ile yangın konusunda eğitim almış personel sorumludur. Temel hedef, yangın güvenliğini sağlamak ve müdahale etkinliğini artırmaktır.

TS EN 671-2 (İTFAİYE TİPİ) SULU SİSTEM

YASSI KATLANABİLİR BEZ HORTUMLU

YANGIN DOLABININ KULLANIMI

- 📞 Yangını aşağıdaki acil durum birimlerine ihbar edin.

- Yangın bölgesinin elektriğini ve varsa gazını kesin.

- Dolabın kapağını açın, hortum makarasını dışarıya çevirin.

- Rekorları vana ve nozul bağlantılarına takın, tam oturduğundan emin olun.

- Gerekirse hortum ekleyin, tüm hortumları düzgün açın.

- Vanayı açın, su akışını başlatın.

- Nozuldan çıkan suyu yanan yüzeye püskürtün (jet veya sisleme).

- Yangına güvenli mesafeden yaklaşın, suyu yanan yüzeye gezdirin.

- Yangın tamamen sönünce hortumu boşaltın ve kurutun.

- Elektrik, metal ve sıvı yangınlarına su ile müdahale etmeyin.

- Yangın hortumlarını yangın dışında kullanmayın.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı		: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112

- Orman Yangın		: 112