Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde basınçlı gaz tüplerinin güvenli şekilde depolanması, taşınması ve kullanılması amacıyla hazırlanmıştır. Talimatın uygulanmasından ilgili birim yöneticileri ile yetkili ve eğitimli personel sorumludur.

## BASINÇLI GAZ TÜPÜ DEPOLAMA KURALLARI

• Basınçlı gaz tüpleri vana koruma başlığı takılı şekilde teslim alınır ve depolanır.
• Depolama alanlarında vana koruma başlıkları takılı bulundurulur.

• Tüp etiketleri ve gaz içeriği teslim alınmadan önce kontrol edilir.
• Etiketi olmayan, okunmayan veya teknik bilgileri eksik olan tüpler teslim alınmaz.
• Tüp üzerinde üretici, dolumcu ve periyodik test bilgilerinin bulunduğu kontrol edilir.

• Tüplerin etiket ve içerik bilgileri değiştirilmez, etiketleri sökülmez ve tüpler boyanmaz.
• Güvenlik Bilgi Formları (SDS/MSDS) temin edilir ve erişilebilir bulundurulur.

• Tüpler yangına dayanıklı, iyi havalandırılmış ve korunaklı alanlarda depolanır.
• Depolama alanlarının yeterli havalandırmaya sahip olması sağlanır.
• Tüpler doğrudan güneş ışığına, ısıya, neme ve aşırı soğuğa maruz bırakılmaz.

• Depolama alanlarında mümkün olan en az sayıda tüp bulundurulur.
• Tüpler gaz cinsine göre ayrılarak depolanır.
• Dolu ve boş tüpler ayrı alanlarda muhafaza edilir.
• Yanıcı, yakıcı (oksitleyici), zehirli ve inert gazlar ayrı alanlarda depolanır.

• Yanıcı gaz tüpleri elektrik panoları, kıvılcım ve alev kaynaklarından uzak tutulur.

• Tüpler dik konumda ve devrilmeyecek şekilde zincirlenir veya sabitlenir.
• Tüpler birbirinden bağımsız şekilde sabitlenir.

• Depolama alanlarına gaz türüne uygun uyarı levhaları asılır.
• Yetkisiz kişilerin depolama alanına girişi engellenir.

• Depolama alanlarında yangınla mücadele ekipmanları bulundurulur.

• Tüpler acil çıkış yolları ve kapılar önünde bulundurulmaz.
• Tüplerin üzerine ağır malzeme düşmesi önlenir.

• Depolama alanlarında sigara içilmez ve içilmesine izin verilmez.

• Tüp taşıma işlemleri uygun taşıma ekipmanları ile yapılır, tüpler sürüklenmez, yuvarlanmaz ve darbe almasına izin verilmez.

• Darbe görmüş, hasarlı veya güvenli olmayan tüpler depolama alanına alınmaz ve tedarikçiye bildirilir.

• Gaz kaçağı tespit edildiğinde depolama durdurulur, alan boşaltılır ve yetkililere haber verilir.

• Tüplerin rutin kontrolleri ve periyodik testleri düzenli olarak yapılır veya yaptırılır.

• Depolama alanı temiz ve düzenli tutulur, uyarı levhalarına ve talimatlara uyulur.

## BASINÇLI GAZ TÜPÜ TAŞIMA KURALLARI

• Basınçlı gaz tüpleri yalnızca eğitimli ve yetkili kişiler tarafından taşınır.

• Taşıma öncesinde tüp etiketleri ve gaz içeriği kontrol edilir.
• Etiketi olmayan, okunmayan veya güvenli olmayan tüpler taşınmaz.

• Tüpler vana koruma başlığı takılı şekilde taşınır.
• Taşıma öncesinde vana koruma başlığının sağlam ve uygun şekilde takılı olduğu kontrol edilir.

• Tüpler vana açıkken, hortum veya regülatör takılıyken taşınmaz.

• Tüpler yuvarlanarak, sürüklenerek veya kontrolsüz şekilde taşınmaz.

• Tüplerin taşınmasında uygun taşıma ekipmanları (tekerlekli, zincirli taşıma arabaları vb.) kullanılır.

• Tüpler araç içinde devrilmeyecek, çarpmayacak ve sabitlenecek şekilde yerleştirilir.
• Tüpler aksi belirtilmedikçe dik konumda taşınır.

• Yanıcı, yakıcı ve zehirli gaz tüpleri birlikte taşınmaz.

• Tüpler mümkünse açık araçlarla taşınır.
• Kapalı araç kullanılması halinde yeterli havalandırma sağlanır.
• Zehirli gaz tüpleri sürücü kabini ile izole edilmemiş araçlarda taşınmaz.

• Taşıma yapılan araçta sigara içilmez ve içilmesine izin verilmez.

• Tüpler araçtan indirildikten sonra gecikmeden uygun ve havalandırılmış depolama alanına alınır.

• Tüpler manyetik kaldırıcılarla kaldırılmaz.
• Tüpler forklift çatalları üzerine yatırılarak taşınmaz.
• Forklift ile taşıma yapılacaksa tüpler uygun taşıma sepeti içinde sabitlenerek taşınır.

• Tüpler vana veya gövdelerinden bağlanarak kaldırılmaz.

• Tüpler elde taşınacaksa dik konumda ve kontrollü şekilde taşınır.

• Tüplere darbe vurulması, düşmesi ve çarpması önlenir.
• Darbe görmüş veya hasarlı tüpler taşınmaz ve tedarikçiye bildirilir.

• Taşıma sırasında çalışanların dikkati dağıtılmaz, şaka yapılmaz ve güvenli çalışma ortamı sağlanır.

• Taşıma alanlarında sigara içilmez ve cep telefonu kullanımı kısıtlanır.

• Gaz kaçağı tespit edildiğinde taşıma işlemi derhal durdurulur ve yetkililere haber verilir.

• Yangın halinde mümkünse gaz akışı kesilir ve tüpler güvenli mesafeden su sisi ile soğutulur, acil durum ekipleri beklenir.

• Kaza durumunda acil durum ekiplerine taşınan gazın türü hakkında bilgi verilir.

• Arıza durumunda müdahale edilmez, yetkili personele haber verilir.

• Taşıma alanı temiz ve düzenli tutulur, uyarı levhalarına ve talimatlara uyulur.

• Tüplerin ve taşıma ekipmanlarının rutin kontrolleri düzenli olarak yapılır veya yaptırılır.

## BASINÇLI GAZ TÜPÜ KULLANMA KURALLARI

• Basınçlı gaz tüpleri yalnızca yetkili ve eğitimli kişiler tarafından kullanılır.

• Tüp etiketleri ve gaz içeriği kullanılmadan önce kontrol edilir.

• Tüpler kullanım sırasında devrilmeyecek şekilde sabitlenir.
• Tüpler açık alev, sıcak yüzeyler ve ısı kaynaklarından uzak tutulur.
• Tüpler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaz.

• Yanıcı ve yakıcı gaz kullanılan sistemlerde alev geri tepme emniyet tertibatı kullanılır.

• Kullanım öncesinde regülatör, hortum ve bağlantı elemanları kontrol edilir.
• Hasarlı hortum, regülatör ve bağlantı elemanları kullanılmaz ve derhal değiştirilir.
• Hortumlar kıvrılmış, ezilmiş veya tüpe sarılı şekilde kullanılmaz.

• Tüpten tüpe gaz transferi yapılmaz.

• Tüpler vurulmaz, düşürülmez ve darbe almasına izin verilmez.

• Tüp vanaları yağlı el veya yağlı eldivenle kullanılmaz.

• İhtiyaç fazlası tüpler çalışma alanında bulundurulmaz.

• Tüplerin bulunduğu alanlarda sigara içilmez ve içilmesine izin verilmez.

• Gaz kaçağı tespit edildiğinde kullanım derhal durdurulur, alan boşaltılır ve yetkililere haber verilir.

• Yangın halinde mümkünse tüp vanası kapatılır ve tüpler güvenli mesafeden su sisi ile soğutulur, acil durum ekipleri beklenir.