Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan seyyar merdivenlerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimat; dayamalı merdivenler, çift çıkışlı (A tipi) merdivenler, platformlu merdivenler, katlanır merdivenler ve teleskopik merdivenlerin kullanımını kapsar. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde merdiven kullanarak çalışma yapan tüm personel ile ilgili amirleri sorumludur.

### GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

- Merdiven yalnızca kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve yetkilendirilmiş personel tarafından kullanılır.

- Kullanım öncesinde merdivenin basamakları, yan kayıtları, bağlantıları, menteşeleri, platformları ve kaydırmaz ayakları kontrol edilir.

- Hasarlı, çatlak, eğilmiş, eksik parçalı veya dengesiz merdivenler kullanılmaz.

- Merdiven düz, sağlam ve kaymaz bir zemin üzerine yerleştirilir.

- Merdiven kapı önü, geçiş yolu veya araç trafiğinin bulunduğu alanlarda gerekli önlemler alınmadan kullanılmaz.

- Dayamalı merdivenler yaklaşık 75° açı ile yerleştirilir ve mümkünse üst noktadan sabitlenir.

- Dayamalı merdivenler çıkılacak seviyenin en az 1 metre üzerine uzanacak şekilde yerleştirilir.

- A tipi ve katlanır merdivenlerde kilit ve gergi sistemlerinin tam açık ve güvenli konumda olduğu kontrol edilir.

- Platformlu merdivenlerde platform ve korkuluk sistemleri güvenli durumda olmadan çalışma yapılmaz.

- Teleskopik merdivenlerde tüm kilit mekanizmalarının tam olarak devreye girdiği kontrol edilir.

- Merdiven kullanımında kaymaz tabanlı uygun iş ayakkabısı kullanılır.

- Merdivene çıkarken ve inerken her zaman üç nokta temas kuralına uyulur.

- Merdiven üzerinde çalışırken vücut ağırlık merkezi yan kayıtlardan dışarı taşırılmaz.

- Merdiven üzerinde aşırı uzanılarak çalışma yapılmaz; erişilemeyen alanlar için merdivenin yeri değiştirilir.

- Aynı anda birden fazla kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamış merdivenlere birden fazla kişi çıkmaz.

- Merdiven üzerinde ağır, hacimli veya dengeyi bozabilecek yükler taşınmaz.

- Merdiven üzerinde iken ani hareketlerden kaçınılır.

- Islak, buzlu, yağlı veya kaygan zeminlerde gerekli önlemler alınmadan merdiven kullanılmaz.

- Elektrik tesisatı yakınında yapılacak çalışmalarda iletken metal merdivenler kullanılmaz.

- Şiddetli rüzgâr, yağış veya güvenli çalışmayı engelleyecek çevresel koşullarda merdiven kullanılarak çalışma yapılmaz.

- Merdiven çalışma platformu, iskele veya geçiş köprüsü amacıyla kullanılmaz.

- Merdiven üzerinde çalışma sırasında çevrede bulunan kişilerin güvenliği için gerekli tedbirler alınır.

- Kullanım sonrasında merdiven temizlenir, kontrol edilir ve güvenli şekilde muhafaza edilir.

- Arızalı veya hasarlı olduğu tespit edilen merdivenler kullanımdan kaldırılır ve yetkili personele bildirilir.

- Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı			: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112