Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yer alan tüm birimlerdeki ABC KKT tipi yangın söndürme cihazlarının güvenli, doğru ve etkili biçimde kullanılmasını amaçlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelikler ve TS EN 671, TS EN 3-7 gibi standartlara dayanır. Uygulamadan, ABC KKT tipi yangın söndürme cihazlarının bulunduğu birimler ile yangın konusunda eğitim almış personel sorumludur. Temel hedef, yangın güvenliğini sağlamak ve müdahale etkinliğini artırmaktır.

## ABC KURU KİMYEVİ TOZLU (KKT)

## YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANMI

- 📞 Yangını aşağıdaki acil durum birimlerine ihbar edin.

- Yangın bölgesinin elektriğini ve varsa gazını kesin.

- Söndürücüyü yerinden alın, 2 defa silkeleyin – rüzgar varsa arkanızdan esmesine dikkat edin.

- Pimi çekin.

- Söndürücünün hortumunu alevlerin başlangıç noktasına yöneltin.

- Mandalı sonuna kadar sıkın,

- Söndürücünün içerisinden çıkan KKT’yi soldan sağa -önden arkaya tarayarak yangına müdahale edin..

- Büyük alana müdahalede birden fazla söndürücüyü aynı anda kullanın.

- Yeniden alevlenmeye karşı dikkatli olun.

- Kullanılmış tüpleri doldurmadan yerine koymayın.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı		: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112

- Orman Yangın		: 112