Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan dal öğütme makinelerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimat; traktör kuyruk milinden (PTO) tahrikli, motorlu veya elektrikli dal öğütme makinelerinin kullanımını kapsar. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde budama ve yeşil alan bakım faaliyetlerinde görevli tüm personel ile ilgili amirleri sorumludur.

### GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

- Dal öğütme makinesi yalnızca kullanımı konusunda eğitim almış ve yetkilendirilmiş personel tarafından kullanılır.

- Kullanım öncesinde makinenin gövdesi, besleme ağzı, koruyucu muhafazaları, bağlantıları ve acil durdurma sistemleri kontrol edilir.

- Hasarlı, çatlak, eksik muhafazalı veya arızalı makineler kullanılmaz.

- PTO tahrikli makinelerde kuyruk mili muhafazalarının sağlam ve yerinde olduğu kontrol edilir.

- Çalışma sırasında iş ayakkabısı, iş eldiveni, göz koruyucu, işitme koruyucu ve uygun iş kıyafeti kullanılır.

- Bol kıyafetler, atkı, takı ve dönen parçalara kaptırılabilecek eşyalar kullanılmaz.

- Makine çevresinde yetkisiz kişilerin bulunmasına izin verilmez.

- Çalışma alanında güvenlik mesafesi oluşturulur ve gerekli uyarılar yapılır.

- Taş, metal, tel ve benzeri yabancı maddeler makineye verilmez.

- Dallar besleme ağzına kontrollü şekilde verilir.

- El, kol veya vücudun herhangi bir bölümü besleme ağzına sokulmaz.

- Sıkışan malzemeler makine çalışırken çıkarılmaya çalışılmaz.

- Malzeme sıkışması halinde makine durdurulur, enerji bağlantısı kesilir ve hareketli parçaların tamamen durması beklenir.

- Makinenin çıkış ağzına yaklaşılmaz ve çıkan malzemelere temas edilmez.

- Çalışma sırasında olağan dışı ses, titreşim veya performans düşüklüğü fark edilmesi halinde makine derhal durdurulur.

- PTO tahrikli makinelerde bakım ve temizlik öncesinde traktör motoru durdurulur ve kuyruk mili devreden çıkarılır.

- Koruyucu muhafazalar çıkarılmış şekilde çalışma yapılmaz.

- Çalışma sırasında makine gözetimsiz bırakılmaz.

- Gün sonunda makine temizlenir ve güvenli şekilde muhafaza edilir.

- Bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılır.

- Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir.

### ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı			: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112