Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan mobil iskelelerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimat; tekerlekli mobil iskeleler, alüminyum mobil kule iskeleler ve benzeri taşınabilir çalışma iskelelerinin kullanımını kapsar. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde mobil iskele kullanarak çalışma yapan tüm personel ile ilgili amirleri sorumludur.

### GÜVENLİ KULLANIM TALİMATI

- Mobil iskele yalnızca kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve yetkilendirilmiş personel tarafından kullanılır.

- Kullanım öncesinde iskele elemanları, platformlar, korkuluklar, çapraz bağlantılar, erişim merdivenleri ve tekerlekler kontrol edilir.

- Hasarlı, eğilmiş, çatlak veya eksik parçalı iskeleler kullanılmaz.

- İskele üretici talimatlarına uygun şekilde kurulmuş olmalıdır.

- Çalışmaya başlamadan önce tüm bağlantı elemanlarının güvenli şekilde sabitlendiği kontrol edilir.

- Platformlarda üst korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhaları bulunmadan çalışma yapılmaz.

- İskele düz, sağlam ve taşıma kapasitesi uygun zeminlere kurulur.

- İskele tekerleklerinin frenleri çalışma öncesinde kilitlenir.

- İskele üzerine üretici tarafından belirlenen yük kapasitesinin üzerinde yük konulmaz.

- Platform üzerinde yalnızca çalışma için gerekli malzeme ve ekipman bulundurulur.

- İskeleye çıkış ve inişler yalnızca bunun için tasarlanmış erişim sistemi kullanılarak yapılır.

- İskele korkuluklarına tırmanılmaz ve platform dışına sarkılarak çalışma yapılmaz.

- Çalışma sırasında vücut ağırlık merkezi platform dışına taşırılmaz.

- Erişilemeyen alanlara ulaşmak için iskele üzerine kutu, sandalye, merdiven veya benzeri yükselticiler konulmaz.

- İskele üzerinde çalışan varken iskele hareket ettirilmez.

- İskele üzerinde malzeme bulunurken yer değişikliği yapılmaz.

- İskele hareket ettirilmeden önce çalışanlar platformdan iner ve tekerlek frenleri çözülür.

- Elektrik tesisatı yakınında yapılacak çalışmalarda gerekli güvenlik mesafeleri korunur.

- Kuvvetli rüzgâr, yağış veya güvenli çalışmayı engelleyecek çevresel koşullarda iskele kullanılmaz.

- İskele çevresinde çalışanların ve üçüncü kişilerin güvenliği için gerekli tedbirler alınır.

- İskele üzerinde ani hareketlerden ve platformda zıplamaktan kaçınılır.

- Kullanım sonrasında iskele kontrol edilir ve güvenli şekilde muhafaza edilir.

- Arızalı veya hasarlı olduğu tespit edilen iskeleler kullanımdan kaldırılır ve yetkili personele bildirilir.

- Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı			: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112