Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan personel yükseltici platformların güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimat; makaslı platformlar, eklemli platformlar, teleskopik platformlar, dikey personel yükselticiler ve benzeri personel yükseltici platformların kullanımını kapsar. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde personel yükseltici platform kullanarak çalışma yapan tüm personel ile ilgili amirleri sorumludur.

### GÜVENLİ KULLANIM TALİMATI

- Personel yükseltici platform yalnızca gerekli eğitimleri almış ve yetkilendirilmiş operatörler tarafından kullanılır.

- Çalışmaya başlamadan önce platformun genel durumu, kumanda sistemleri, korkulukları, acil durdurma butonları, hidrolik sistemleri, lastikleri ve emniyet donanımları kontrol edilir.

- Hasarlı, arızalı veya güvenli çalışmasını etkileyebilecek kusurları bulunan platformlar kullanılmaz.

- Çalışma öncesinde zeminin sağlamlığı, eğimi ve taşıma kapasitesi kontrol edilir.

- Platform yalnızca üretici tarafından izin verilen zemin koşullarında kullanılır.

- Platform sepetinde bulunan çalışanlar uygun tam vücut emniyet kemeri ve bağlantı ekipmanlarını kullanır.

- Emniyet kemeri bağlantıları platform üzerindeki uygun ankraj noktalarına yapılır.

- Platformun güvenlik korkulukları çıkarılmaz, değiştirilmez veya etkisiz hale getirilmez.

- Platformun izin verilen taşıma kapasitesi aşılmaz.

- Sepette yalnızca çalışma için gerekli ekipman ve malzemeler bulundurulur.

- Platform üzerinde kutu, merdiven, sandalye veya benzeri yükselticiler kullanılmaz.

- Çalışanlar platform korkuluklarına tırmanmaz ve sepet dışına sarkmaz.

- Platform hareket ettirilirken çevredeki kişiler ve engeller kontrol edilir.

- Enerji nakil hatları ve elektrik tesisatları yakınında çalışmalarda güvenli yaklaşma mesafeleri korunur.

- Kuvvetli rüzgâr, yoğun yağış, fırtına veya güvenli çalışmayı engelleyen hava koşullarında çalışma yapılmaz.

- Çalışma alanı gerekli durumlarda bariyer, şerit veya uyarı levhaları ile sınırlandırılır.

- Platform üzerinde çalışan varken ani hareketlerden kaçınılır.

- Acil durum indirme sistemlerinin çalışır durumda olduğu kontrol edilir.

- Yakıtlı platformlarda yakıt dolumu motor durdurulduktan sonra yapılır.

- Akülü platformlarda şarj işlemi üretici talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilir.

- Çalışma sırasında olağan dışı ses, titreşim, hidrolik kaçak veya arıza fark edilmesi halinde çalışma durdurulur.

- Bakım, onarım ve ayar işlemleri yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılır.

- Platform kullanım sonrasında güvenli şekilde park edilir ve yetkisiz kullanıma karşı gerekli tedbirler alınır.

- Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı			: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112