Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan sırt tipi ilaçlama makinelerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde ilaçlama faaliyetlerinde görevli tüm personel ve amirleri sorumludur.

GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

- Makine yalnızca yetkilendirilmiş ve kullanımı konusunda eğitim almış personel tarafından kullanılır.

- İlaçlama öncesinde makinenin deposu, hortumları, memeleri, contaları ve bağlantı noktaları kontrol edilir.

- Çatlak, sızıntı veya arızası bulunan makineler kullanılmaz.

- Kullanılacak bitki koruma ürünü ve diğer kimyasallar yalnızca etiket ve üretici talimatlarına uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

- İlaç hazırlama, dolum ve uygulama işlemleri sırasında uygun eldiven, koruyucu gözlük, maske veya solunum koruyucu ve koruyucu iş elbisesi kullanılır.

- İlaçlama öncesinde çalışma alanı kontrol edilir; öğrencilerin, çalışanların, ziyaretçilerin ve hayvanların uygulama alanından uzaklaştırılması sağlanır.

- Rüzgârlı, yağışlı veya uygulamanın güvenli şekilde yapılamayacağı hava koşullarında ilaçlama yapılmaz.

- İlaçlama sırasında püskürtme yönü rüzgâr dikkate alınarak belirlenir ve ilacın uygulayıcıya doğru gelmesi önlenir.

- İlaçlama sırasında yiyecek ve içecek tüketilmez, sigara kullanılmaz.

- İlaçlama sırasında kirli eldiven veya ellerle yüz, göz, ağız ve buruna temas edilmez.

- İlaçlama yapılan alanlarda yetkisiz kişilerin bulunmasına izin verilmez.

- İlaçlama sırasında oluşabilecek dökülme ve sızıntılara karşı gerekli önlemler alınır.

- İlaçlama tamamlandıktan sonra makine temiz su ile temizlenir ve durulanır.

- Artan ilaçlar, ilaç ambalajları ve yıkama suları çevreye, kanalizasyona veya yağmur suyu drenaj sistemlerine dökülmez; ilgili mevzuata uygun şekilde bertaraf edilir.

- İlaçlama sonrasında eller, yüz ve ilaca maruz kalmış olabilecek diğer vücut bölgeleri bol su ve sabunla yıkanır.

- Kullanılan koruyucu kıyafetler ve ekipmanlar üretici talimatlarına uygun şekilde temizlenir ve muhafaza edilir.

- Makine temizlenmiş, basıncı boşaltılmış ve depo içeriği tamamen boşaltılmış şekilde depolanır.

- Olağan dışı koku, sızıntı, basınç kaybı veya arıza tespit edilmesi halinde çalışma durdurulur ve yetkili personele bilgi verilir.

- Makinenin bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılır.

- Yetkisiz kişiler tarafından tamir, ayar veya modifikasyon yapılmaz.

- Kimyasal maddeyle temas, zehirlenme şüphesi veya diğer acil durumlarda ilgili güvenlik bilgi formu (SDS) doğrultusunda hareket edilir ve gerekli acil durum birimlerine bilgi verilir.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı			: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112