Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan yol ve çevre süpürme araçlarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimat; sürücülü vakumlu yol süpürme araçları, çevre süpürme araçları ve benzeri motorlu süpürme araçlarının kullanımını kapsar. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde süpürme ve çevre temizliği faaliyetlerinde görevli tüm personel ile ilgili amirleri sorumludur.

### GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

- Araç yalnızca gerekli eğitimi almış ve yetkilendirilmiş personel tarafından kullanılır.

- Çalışmaya başlamadan önce lastikler, fren sistemi, direksiyon sistemi, aydınlatmalar, ikaz lambaları, aynalar ve geri görüş sistemleri kontrol edilir.

- Fırçalar, vakum sistemi, su püskürtme sistemi ve çöp haznesinin çalışır durumda olduğu kontrol edilir.

- Arızalı veya güvenli çalışmasını etkileyebilecek kusurları bulunan araçlar kullanılmaz.

- Operatör çalışma süresince emniyet kemerini kullanır.

- Çalışma alanındaki yayalar, araçlar ve diğer çalışanlar dikkate alınarak güvenli sürüş yapılır.

- Araç hız sınırlarına ve trafik kurallarına uygun şekilde kullanılır.

- Geri manevralarda azami dikkat gösterilir, gerekli durumlarda gözcü desteği alınır.

- Süpürme işlemi sırasında üçüncü kişilerin hareketli fırçalara yaklaşmasına izin verilmez.

- Araç çalışırken hareketli fırçalara, vakum sistemine veya diğer hareketli parçalara müdahale edilmez.

- Çalışma sırasında ani dönüşlerden ve sert manevralardan kaçınılır.

- Eğimli alanlarda dikkatli çalışılır ve üreticinin belirlediği çalışma sınırları aşılmaz.

- Çöp haznesi boşaltılırken çevrede personel bulunmamasına dikkat edilir.

- Hazne boşaltma işlemi yalnızca uygun ve güvenli alanlarda yapılır.

- Yakıt dolumu motor durdurulduktan sonra yapılır.

- Yakıt dolumu sırasında sigara içilmez ve açık alev kaynaklarından uzak durulur.

- Çalışma sırasında olağan dışı ses, titreşim, hidrolik kaçak veya performans düşüklüğü fark edilmesi halinde araç derhal durdurulur.

- Bakım, temizlik ve onarım işlemleri öncesinde araç güvenli şekilde park edilir, motor durdurulur ve gerekli emniyet tedbirleri alınır.

- Araç gözetimsiz bırakılacağı zaman park freni çekilir ve yetkisiz kullanımın önüne geçilir.

- Gün sonunda araç temizlenir, kontrol edilir ve güvenli şekilde park edilir.

- Bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılır.

- Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir.

### ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı			: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112