Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan kriyojenik sıvı azot tanklarının kullanımı sırasında çalışanların, öğrencilerin ve çevrenin güvenliğini sağlamak, sıvı azotun oluşturabileceği tehlikeleri önlemek ve güvenli çalışma esaslarını belirlemektir. Bu talimat; kriyojenik sıvı azot depolama tankları, transfer hatları, Dewar kapları ve sıvı azot transfer işlemlerini kapsar. Bu talimata uyulmasından sıvı azot tankının bulunduğu alanlarda görev yapan personel, laboratuvar sorumluları, yetkilendirilmiş kullanıcılar ve ilgili amirler sorumludur.

### GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

- Sıvı azot transfer işlemleri yalnızca eğitim almış ve yetkilendirilmiş personel tarafından gerçekleştirilir.

- Öğrenciler ana kriyojenik depolama tankından doğrudan sıvı azot transferi yapamaz.

- Tank üzerinde bulunan vana, manometre ve emniyet sistemlerine izinsiz müdahale edilmez.

- Çalışma öncesinde yapılacak işlem planlanır ve gerekli ekipmanlar hazırlanır.

- Çalışma sırasında mümkün olduğunca yalnız çalışılmaz.

- Sıvı azot yaklaşık -196°C sıcaklıktadır; cilt ve göz ile temasından kaçınılır.

- Sıvı azot uygun olmayan kaplara doldurulmaz.

- Kapalı veya basınca dayanıklı olmayan kaplara sıvı azot konulmaz.

- Transfer işlemleri uygun ekipman kullanılarak yavaş ve kontrollü şekilde gerçekleştirilir.

- Dolum sırasında yüz ve vücut dolum ağzından uzak tutulur.

- Sıvı azot taşınmasında yalnızca uygun Dewar kapları kullanılır.

- Dewar kaplarının havalandırma açıklıkları kapatılmaz.

- Dewar kapları devrilmeye karşı güvenli şekilde taşınır ve muhafaza edilir.

- Tank çevresi temiz ve düzenli tutulur, acil çıkış yolları kapatılmaz.

- Tankın bulunduğu alanda yeterli havalandırma sağlanır.

- Kapalı ve havalandırması yetersiz alanlarda sıvı azot transferi yapılmaz.

- Baş dönmesi, sersemlik, nefes darlığı veya bilinç bulanıklığı hissedilmesi halinde alan derhal terk edilir.

- Tank basınçlı kap niteliğinde olduğundan emniyet ventillerine ve basınç göstergelerine müdahale edilmez.

- Arızalı ekipman kullanılmaz.

- Sıvı azot transfer işlemleri sırasında kriyojenik eldiven, yüz siperi, koruyucu gözlük, laboratuvar önlüğü veya kriyojenik önlük, kapalı burunlu ayakkabı ve gerektiğinde uzun kollu koruyucu kıyafet kişisel koruyucu donanım olarak kullanılır.

- Herhangi bir kaçak, dökülme veya uygunsuzluk tespit edildiğinde işlem durdurularak sorumlu personele bilgi verilir.

- Kriyojenik Yanık Durumunda, donan bölge ovuşturulmaz, etkilenen bölge ılık su ile yavaşça ısıtılır, kontamine giysiler dikkatli şekilde çıkarılır ve derhal sağlık kuruluşuna başvurulur.

- Göz Teması Durumunda, gözler açık tutularak en az 15 dakika bol su ile yıkanır, kontakt lens varsa çıkarılır, derhal sağlık kuruluşuna başvurulur.

- Gaz Kaçağı veya Oksijen Yetersizliği Şüphesinde, alan derhal boşaltılır, ortam havalandırılır, yetkisiz kişilerin girişleri engellenir, teknik sorumluya haber verilir, gerekli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranır.

- Dökülme Durumunda, dökülme alanı izole edilir, yetkisiz kişilerin alana girişi engellenir, ortam havalandırılır, sıvı azotun doğal olarak buharlaşması beklenir, oksijen yetersizliği riski değerlendirilir.