Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan zemin yıkama ve kurulama makinelerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde temizlik hizmetlerinde görevli tüm personel ve amirleri sorumludur.

### GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

- Makine yalnızca yetkilendirilmiş ve kullanımı konusunda eğitim almış personel tarafından kullanılır.

- Çalışmaya başlamadan önce makinenin genel durumu, fırçaları, vakum sistemi, su tankları, tekerlekleri ve kumanda elemanları kontrol edilir.

- Çalışma alanındaki büyük atıklar, taşlar ve makinenin çalışmasını engelleyebilecek yabancı cisimler temizlenir.

- Temiz su ve kirli su tanklarının doğru şekilde yerleştirildiği ve bağlantılarının sağlam olduğu kontrol edilir.

- Temiz su tankına yalnızca üretici talimatlarına uygun temizlik kimyasalları eklenir.

- Yanıcı, parlayıcı, aşındırıcı veya üretici tarafından kullanımına izin verilmeyen kimyasallar kullanılmaz.

- Çalışma sırasında kaymaz tabanlı iş ayakkabısı kullanılır.

- Makine düz ve sağlam zeminlerde çalıştırılır.

- Islak zeminlerde kayma riskine karşı dikkatli hareket edilir ve gerekli uyarı işaretleri yerleştirilir.

- Makine çalışırken el, ayak veya yabancı cisimler hareketli fırçalara, vakum ağzına veya diğer hareketli parçalara yaklaştırılmaz.

- Makine çalışırken koruyucu muhafazalar çıkarılmaz veya etkisiz hale getirilmez.

- Ani dönüşlerden, sert manevralardan ve hızlı hareketlerden kaçınılır.

- Rampalarda ve eğimli yüzeylerde kontrollü hareket edilir.

- Merdivenlerde kullanım yapılmaz.

- Çalışma sırasında öğrencilerin, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliği gözetilir; gerekli durumlarda çalışma alanı sınırlandırılır.

- Elektrik aksamına, kumanda paneline ve akü bölmesine doğrudan su tutulmaz.

- Kirli su tankı dolduğunda makine durdurulur ve uygun şekilde boşaltılır.

- Bakım, temizlik veya parça değişimi öncesinde makine kapatılır ve enerji bağlantısı kesilir.

- Olağan dışı ses, titreşim, koku, sızıntı veya performans düşüklüğü fark edilmesi halinde makine derhal durdurulur ve yetkili personele bilgi verilir.

- Arızalı olduğu düşünülen makine kullanılmaz.

- Gün sonunda makine kapatılır, temizlenir, tankları boşaltılır ve uygun şekilde muhafaza edilir.

- Akülü makinelerde şarj işlemi yalnızca uygun şarj cihazı kullanılarak, havalandırması yeterli alanlarda gerçekleştirilir.

- Bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılır.

- Yetkisiz kişiler tarafından tamir, ayar veya modifikasyon yapılmaz.

- Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir.

## ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı			: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112