Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde yürütülen ağaç kesme, budama, dal temizleme ve benzeri çalışmalarda kullanılan motorlu testereler ile çalışmalar sırasında çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; motorlu testere kullanımını, çalışma yöntemlerini, kişisel koruyucu donanımları ve emniyet tedbirlerini kapsar.

# MOTORLU TESTERE KULLANMA KURALLARI

- Motorlu testereler yalnızca eğitimli ve yetkili kişiler tarafından kullanılır.

- Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanı kontrol edilir ve güvenli çalışma mesafesi oluşturulur.

- Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmasına izin verilmez.

- Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır.

- Koruyucu baret, gözlük veya yüz siperi, kulak koruyucu, kesilmeye dayanıklı eldiven, iş ayakkabısı ve gerekli diğer ekipmanlar kullanılmadan çalışmaya başlanmaz.

- Gevşek kıyafetler, takılar ve hareketli aksamlara takılabilecek malzemelerle çalışma yapılmaz.

- Arızalı, koruyucusu eksik veya güvenli olmayan motorlu testereler kullanılmaz.

- Kullanım öncesinde zincir, pala, zincir freni, gaz kolu, koruyucular ve bağlantılar kontrol edilir.

- Zincir gerginliği uygun olmayan testereler kullanılmaz.

- Yakıt dolumu motor kapalı ve soğukken yapılır.

- Yakıt dolumu sırasında sigara içilmez ve ateş kaynakları bulundurulmaz.

- Yakıt dolumu açık alanda yapılır.

- Yakıt dökülmesi durumunda alan temizlenmeden motor çalıştırılmaz.

- Motorlu testere güvenli çalışma pozisyonunda çalıştırılır.

- Testere çalıştırılırken zincirin herhangi bir cisme temas etmesine izin verilmez.

- Motor çalışırken zincire temas edilmez.

- Testere tek elle kullanılmaz.

- Kesim sırasında dengeli duruş pozisyonu korunur.

- Omuz hizasının üzerinde motorlu testere ile çalışma yapılmaz.

- Merdiven üzerinde, dengesiz zeminlerde ve güvenli olmayan pozisyonlarda çalışma yapılmaz.

- Kesilecek ağacın, dalın veya malzemenin hareket yönü önceden değerlendirilir.

- Kesim sırasında geri tepme (kick-back) riskine karşı dikkatli çalışılır.

- Testerenin üst uç bölgesi ile kontrolsüz kesim yapılmaz.

- Çalışma sırasında çevrede bulunan kişiler ile güvenli mesafe korunur.

- Rüzgârlı, fırtınalı ve görüşü azaltan hava koşullarında çalışma yapılmaz.

- Zincir hareket halindeyken motorlu testere yere bırakılmaz.

- Motor çalışırken bakım, ayar ve temizlik işlemleri yapılmaz.

- Zincir sıkışması durumunda motor durdurulmadan müdahale edilmez.

- Çalışma alanında yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurulmaz.

- Kullanım sonrasında zincir koruyucusu takılır ve ekipman güvenli şekilde muhafaza edilir.

- Arızalı ekipmanlar kullanılmaz ve ilgili birimlere bildirilir.

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.