Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde yürütülen ot biçme, yabani ot temizliği, çevre düzenleme ve benzeri dış alan çalışmalarında kullanılan motorlu tırpanlar ile çalışmalar sırasında çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; motorlu tırpan kullanımını, çalışma yöntemlerini, kişisel koruyucu donanımları ve emniyet tedbirlerini kapsar.

# MOTORLU TIRPAN KULLANMA TALİMATI

- Motorlu tırpanlar yalnızca eğitimli ve yetkili kişiler tarafından kullanılır.

- Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanı taş, tel, cam, dal ve benzeri yabancı maddelerden temizlenir.

- Çalışma alanında insanların ve hayvanların bulunmasına izin verilmez.

- Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır.

- İş ayakkabısı, gözlük veya yüz siperi, kulak koruyucu, eldiven ve gerekli diğer ekipmanlar kullanılmadan çalışmaya başlanmaz.

- Yol kenarı ve refüj çalışmalarında reflektörlü yelek kullanılır.

- Gevşek kıyafetler, takılar ve hareketli aksamlara takılabilecek malzemelerle çalışma yapılmaz.

- Arızalı, koruyucusu eksik veya güvenli olmayan motorlu tırpanlar kullanılmaz.

- Kullanım öncesinde kesici uçlar, bağlantılar, koruyucular, yakıt sistemi ve taşıyıcı askılar kontrol edilir.

- Kesici aparatların uygun şekilde sabitlendiği kontrol edilmeden çalışma yapılmaz.

- Yakıt dolumu motor kapalı ve soğukken yapılır.

- Yakıt dolumu sırasında sigara içilmez ve ateş kaynakları bulundurulmaz.

- Yakıt dolumu açık alanda yapılır.

- Yakıt dökülmesi durumunda motor çalıştırılmaz, alan temizlenmeden kullanıma başlanmaz.

- Motor çalışırken kesici bölgelere yaklaşılmaz.

- Çalışma sırasında tırpan iki elle kontrollü şekilde kullanılır.

- Çalışma sırasında taş, tel ve yabancı cisim savrulmasına karşı dikkatli olunur.

- Kesici aparat dönmeye devam ederken makine yere bırakılmaz.

- Motor çalışırken bakım, ayar ve temizlik işlemleri yapılmaz.

- Islak, kaygan ve dengesiz zeminlerde dikkatli çalışılır.

- Dik eğimli alanlarda kontrolsüz çalışma yapılmaz.

- Motorlu tırpan omuz askısı kullanılarak dengeli şekilde taşınır.

- Çalışma sırasında çevrede bulunan kişilerle güvenli mesafe korunur.

- Yollara, araçlara, cam yüzeylere ve bina cephelerine doğru çalışma yapılmaz.

- Makinenin anormal titreşim, ses veya performans göstermesi durumunda çalışma durdurulur.

- Bir yere çarpma veya kesici aparatın sıkışması durumunda motor durdurularak kontrol yapılır.

- Kullanım sonrasında motorlu tırpan güvenli şekilde kapatılır ve uygun alanda muhafaza edilir.

- Arızalı ekipmanlar kullanılmaz ve ilgili birimlere bildirilir.

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir.