Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan çit budama makinelerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimat; elektrikli, akülü ve benzinli çit budama makinelerinin kullanımını kapsar. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde budama faaliyetlerinde görevli tüm personel ile ilgili amirleri sorumludur.

GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI

- Çit budama makinesi yalnızca kullanımı konusunda eğitim almış ve yetkilendirilmiş personel tarafından kullanılır.

- Kullanım öncesinde makinenin bıçakları, muhafazaları, kumanda elemanları, kablosu veya yakıt sistemi kontrol edilir.

- Hasarlı, çatlak, gevşek parçalı veya arızalı makineler kullanılmaz.

- Çalışma alanı kontrol edilerek insanlar, hayvanlar ve üçüncü kişiler güvenli mesafede tutulur.

- Çalışma sırasında uygun iş ayakkabısı, iş eldiveni, göz koruyucu ve işitme koruyucu kullanılır.

- Makine iki elle ve üreticinin öngördüğü tutma noktalarından kavranarak kullanılır.

- Bıçaklara çalışma sırasında yaklaşılmaz ve hareketli parçalarla temas edilmez.

- Makine çalışırken koruyucu muhafazalar çıkarılmaz veya etkisiz hale getirilmez.

- Omuz hizasının üzerinde veya güvenli çalışma pozisyonunu bozacak şekilde budama yapılmaz.

- Elektrikli modellerde kablo kesici ekipmandan uzak tutulur ve kablonun zarar görmemesine dikkat edilir.

- Yakıtlı modellerde yakıt dolumu motor durdurulduktan ve soğuduktan sonra yapılır.

- Yakıt dolumu sırasında sigara içilmez ve açık alev kaynaklarından uzak durulur.

- Çalışma sırasında ani hareketlerden kaçınılır ve dengeli duruş korunur.

- Budama sırasında kesilen dalların düşebileceği alanlar kontrol altında tutulur.

- Olağan dışı ses, titreşim veya arıza fark edilmesi halinde çalışma derhal durdurulur.

- Temizlik, ayar ve bakım işlemleri öncesinde enerji bağlantısı kesilir.

- Bıçak temizliği yalnızca makine tamamen durdurulduktan sonra yapılır.

- Gün sonunda makine temizlenir ve güvenli şekilde muhafaza edilir.

- Arızalı olduğu düşünülen makineler kullanılmaz.

- Bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılır.

- Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir.

### ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

- BUÜ İtfaiye		: 40444

- BUÜ Güvenlik		: 40550

- Acil Çağrı			: 112

- Doğalgaz Acil		: 187

- Polis			: 112